| ICS | 07.060 |
| --- | --- |
| CCS | A 45 |

T/CSO XX—XXXX

海洋科考人员安全培训指南

Guidelines for safety training for marine science investigators

团体标准

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

海洋科考人员安全培训指南

`  中国海洋学会发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  总体原则	4

4.1  安全性	4

4.2  普适性	4

4.3  全员性	4

5  航次组织实施单位	4

5.1  选择培训机构	4

5.2  提供健康证明	4

6  安全培训机构	4

6.1  安全培训能力	4

6.2  培训教师	4

6.3  培训教材	4

7  培训内容	5

7.1  法律法规培训	5

7.2  基本安全培训	6

7.3  专业安全培训	8

8  培训组织与管理	9

8.1  培训对象	9

8.2  培训方式	9

8.3  课程安排	9

8.4  考核与发证	9

8.5  档案管理	10

附录A（资料性）安全培训场地、设施、设备配置表	11

附录B（规范性）安全培训课程设置与教学安排	13

附录C（规范性）海洋调查船舶科学考察人员培训合格证明	15

参考文献	16

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国海洋学会海洋标准化分会归口。

本文件起草单位：国家海洋标准计量中心、自然资源部北海海洋技术中心、自然资源部北海调查中心、自然资源部南海海域海岛中心、中国标准化协会、中海油安全技术服务有限公司、国家海洋技术中心、自然资源部第二海洋研究所、国家深海基地管理中心、中国极地研究中心（中国极地研究所）、自然资源部北海局保障中心、中国海洋大学。

本文件主要起草人：张燕歌、周瑾、陈方芳、郭小勇、任峰、陆怡、王世昂、焦权声、杨立军、张恺、张保学、赵东蕾、陈清满、吴峰、董昕、韩建帅、蒋六甲、徐春红、卢效东、张文娜、于雷、李丹、赵晟娅、刘婷婷。

海洋科考人员安全培训指南

范围

本文件确立了海洋科考人员安全培训的总体原则，规定了培训内容，为航次组织实施单位、安全培训机构开展安全培训工作提供建议。

本文件适用于海洋调查船舶上参与海洋科学考察作业的单位和人员。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12673（所有部分） 海洋调查规范

GB/T 14914.1 海洋观测规范 第1部分：总则

GB/T 42548 海洋调查船舶舷外调查设备布放与回收安全管理规范

GB/T 42549 海洋调查船舶实验室安全管理规范

T/PSC 22 海洋调查设备海上作业安全技术规程 箱式取样器

T/PSC 23 海洋调查设备海上作业安全技术规程 温盐深剖面测量系统

T/PSC 24 海洋调查设备海上作业安全技术规程 常规重力式柱状取样器

T/PSC 25 海洋调查设备海上作业安全技术规程 沉积物捕集器

T/PSC 26 海洋调查设备海上作业安全技术规程 电视抓斗

T/PSC 27 海洋调查设备海上作业安全技术规程 多管采样器

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 海洋科考人员 marine science investigators

在海洋调查船舶上从事海洋科学调查、考察、勘察及探测等科学考察工作的作业人员。

安全培训  safety training

为了提高海洋调查船舶科考人员的安全意识和应急处置能力，把事故危害控制在最低程度而开设的培训。

包括法律法规、基本安全培训、专业安全培训等3项内容。

极地  Polar regions

地球的两极地区，即南极和北极。北极地区包括北极圈(66°34′N)以北的地区；南极地区包括南极洲和60°S以南的海洋。

总体原则

安全性

遵循“安全第一，预防为主”的基本原则，防范海上安全事故风险，保证船舶、人员和设备的安全，顺利开展海洋科考任务。

普适性

根据海洋科学考察人员的工作性质、岗位特点，从专业角度全面系统多层次设计安全培训课程，覆盖海洋调查船舶上开展的所有科学考察作业活动。

全员性

在海洋调查船舶上从事海上作业任务的全体海洋科学考察人员均参加基本安全培训，承担关键任务或操作关键设备的海洋科考人员参加法律法规和专业培训。

航次组织实施单位

选择培训机构

航次组织实施单位宜选择具备安全培训能力的培训机构，对海洋科学考察人员进行专门安全培训。航次组织实施单位具备第6章规定的安全培训能力，可按照本文件自行组织培训。

提供健康证明

航次组织实施单位如委托安全培训机构进行培训，宜向安全培训机构提供被培训人员的身体健康证明。

安全培训机构

安全培训能力

承担海洋科学考察人员安全培训的机构，宜具备以下条件：

- 完善的海洋安全培训管理制度、工作规则；

- 4名以上专职或兼职教师，具备高级及以上职称、在相关专业领域具有5年以上的工作经验；

- 与从事培训业务相适应的教室、场地和硬件设施（见附录A），也可直接在具备相应条件的海洋调查船舶上或使用等效模拟器进行培训；

- 安全培训需要的其他条件。

培训教师

安全培训机构教师，宜具备以下条件：

- 具有海洋调查工作或船舶安全管理及相关经历，熟悉海上作业特点；

- 掌握相关课程的专业知识与技能，具有较强的现场应急处理能力；

- 每年宜参加16学时以上的继续教育或出海实践，进行知识更新。

培训教材

安全培训教材包括但不限于与第8章内容相关的:

- 海上安全作业相关法律法规与规章制度；

- 安全培训相关的标准或书籍；

- 课程讲义或PPT；

- 教学视频或课件；

- 虚拟仿真设备、装备及软件。

培训内容

法律法规培训

国际公约

培训内容包括但不限于：

- 国际公约、规则和IMO通函中关于培训、演习和练习要求的基本知识、防污染要求；

- 船舶对海洋环境的影响及操作性或事故性污染对海洋环境危害的基本知识；

- 航线经过海盗区的，进行临时防海盗防恐宣贯与培训。

培训目标主要包括:

- 了解SOLAS 公约中的船舶构造及消防、救生设备、加强海上安全的特别措施等条款；

- 了解MARPOL公约中的防止生活污水、垃圾污染规则，防止船舶造成污染的基本要求、能够对船上垃圾进行分类并合理处理；

- 了解船舶防止海盗及武装抢劫/劫持船舶的措施、遭遇海盗袭击时的应对措施。

法律法规

培训内容包括但不限于：

- 《中华人民共和国海上交通安全法》；

- 中华人民共和国生态环境法典（第三分编水污染防治第八章第四节船舶水污染防治）。

培训目标主要包括：

- 掌握有关遵守海上交通安全、海上人命安全等法律规定；

- 掌握有关船舶水污染防治等法律规定。

保密外事

培训内容包括但不限于：

- 《中华人民共和国保守国家秘密法》；

- 《中华人民共和国反间谍法》；航次组织实施单位相关保密规定解读；

- 航次全场景风险点分析（适用于公开航次）:

- 航行作业：航行轨迹、航次调查区域、航次调查任务保密；境外通信风险；船队员社交平台信息发布禁忌；

- 涉外合作：信息披露边界；境外人员接触涉密装备 / 数据的管控；

- 数据与样品：现场数据存储、分析处理的保密风险；现场样品分配的保密风险。

- 外事培训内容包括但不限于（适用于在国际海域作业的）：

- 港口国有关治安、交通、公共秩序等法律法规；

- 港口国当地风俗习惯与宗教信仰；

- 境外交流时，登船参观管控、涉外采访应对、敏感问题回应边界等。

- 保密航次培训，除完成上述a)～e)相关培训以外，针对涉密岗位人员进行专项培训，落实“谁主管、谁负责”的责任机制。

培训目标主要包括：

- 强化海洋科学考察人员保密意识、外事意识；

- 明确海洋科学考察保密工作的核心法规与红线要求；

- 掌握保密管理相关法规、海洋科考领域信息保密管控要求；

- 明确国际合作科学考察中 “涉密信息” 与 “公开信息” 的边界；

- 清晰区分不同密级（绝密 / 机密 / 秘密）科考数据、样品、装备的涉外披露禁忌；

- 掌握对海洋科考场景中的典型保密风险点分析。

基本安全培训

船舶概况

培训内容：海洋调查船舶基本情况。

培训目标：掌握船体结构、重要舱室标识、逃生通道、救生设施位置。

个人求生

培训内容可参照《海船船员培训大纲（2021版）》个人求生理论知识与实践技能要求，主要包括但不限于：

  - 个人求生设备：救生设备的类型、救生艇筏内的设备以及个人救生设备的位置；

  - 应急部署和演习：船舶应急应变知识和程序，应急部署表中的紧急信号；集合位置；在发现潜在紧急情况(碰撞、失火、沉没)时或听到紧急警报信号时采取的行动，培训及演习的价值体现；船上内部通信与报警系统的知识。

  - 弃船采取的行动：船上个人防护服及器具的组成和使用方法；逃生路线；安全地从船上或水中登上救生艇筏；

  - 水中待救行动：落水后在水中、在救生艇筏上应采取行动；求生者的主要风险等。

培训目标主要包括：

  - 正确认识救生设备的种类与配备标准（艇、筏、衣、浮具、求生信号、通信设备、抛绳设备及属具）；

  - 了解可能发生的紧急情况的类型，如碰撞、失火、沉没等；识别紧急集合信号后的行动符合其所示的紧急情况和既定的应急程序，采取单个行动的时机和顺序适合于当时的环境和情况，并把潜在之危险减小到最低程度。

  - 正确穿着救生衣和使用浸水保温服；发生紧急情况时能够穿着救生衣到达救生艇附近等待指令；能采取合适方法登救生艇筏。了解离船后的初始行动和在水中的程序和行动；

  - 掌握在水中时和在救生艇筏上应采取行动,熟悉求生者的主要危险，熟悉我国海上搜救体系。

救助培训

培训内容包括但不限于：

- 医疗救助：简易的包扎方法和急救箱内物品的使用；心脏病发作、溺水和窒息的表现与处理方法；

- 快速救助艇：快速救助艇的构造，释放装置；释放和操作快速救助艇的准备工作；释放和回收快速救助艇；

- 直升机营救：低温效应及其预防；救生服和保温器具等防护遮盖物和服装的使用及相关防护知识等。

培训目标主要包括：

- 理解在紧急情况下医疗救助应采取的应急措施，将对自身和伤员的进一步危害减小到最低限度。能进行简易包扎；能够掌握心源性猝死的表现和处理方法，熟悉心肺复苏术；

- 了解快速救助艇的释放和回收、搭乘注意事项；

- 了解直升机的营救方法、救生服及保温器具的使用、搭乘注意事项。

消防培训

        - 培训内容参照《海船船员培训大纲（2021版）》高级消防培训相关要求，包括但不限于：

- 消防基本知识: 船舶消防的组织，船舶海上消防程序，船舶消防的战术、战略与指挥，烟火检测系统和自动报警系统，船舶消防应急计划；

- 火灾扑救方法：船舶灭火程序与基本原则，灭火作业中的通信和协调，灭火中的通风与控制（包括排烟），用水灭火，对船舶稳性的影响、预防和纠正程序；灭火中的干馏、化学反应等危险，扑灭涉及危险货物的火灾，与储存和处置物料（如油漆等）有关的火灾预防和危害等；

- 火灾分类及灭火火场逃生方法：火灾和爆炸的要素，着火的种类和原因，可燃物质、火灾危险和火灾蔓延，日常戒备的必要性，火灾分类及可使用的灭火剂，灭火过程中的危险、应急逃生路线；

- 船舶消防设备及使用：船舶消防设备在船上的位置及其使用，个人设备（包括紧急逃生呼吸器（EEBD）、防毒面具）性能与要求。

培训目标主要包括：

- 了解船舶消防组织、船舶防火控制图，进行船舶消防演习；

- 了解灭火剂的种类及灭火原理、灭火剂适用的对象及灭火注意事项；

- 了解发觉火情后的初始行动应符合认可的做法和程序；

- 熟悉燃烧的基本知识，了解船舶火灾的种类和原因、火的蔓延、火灾危险、船舶消防工作的重要性及日常防火的必要性；了解火灾自动探测及报警系统；火的种类及特点，单个行动的时机和次序应适合当时环境和条件；能正确使用各种类型手提式灭火器；能扑灭小火，如：电器火、油火、丙烷火。

心理健康培训

培训内容包括但不限于：

a) 海上环境对心理健康的影响：主要包括海上长期作业、离家、昼夜节律变化等因素对心理状态的影响；船舶封闭环境、噪声、摇摆及极端天气等对睡眠、情绪和注意力的影响；海上科研任务高负荷导致的压力及其表现形式。

b) 船上团队沟通与冲突管理：主要包括海上科研团队多岗位协作背景下的沟通特点，人际冲突的常见诱因及沟通改进方法，有效沟通模型和行为规范（如分级汇报、反馈方式等），促进团队和谐、增强协作效率的心理行为方法。

c) 个人疲劳管理；主要包括导致疲劳的原因，减少和管理船上疲劳风险，消除疲劳的方法和措施等。

d) 典型心理问题识别与应对：主要包括焦虑、自负、孤独、抑郁等情绪、创伤应急障碍以及常见突发精神疾病等。

e) 特殊环境下的心理适应（如适用）：主要包括极地环境对心理状态的影响，极地航次中生物节律紊乱的应对措施，孤立环境下的自我心理调节与团队支持方法。

培训目标主要包括：

a) 缓解长期航次、封闭空间和高强度任务条件下的心理压力能力；

        - b) 熟悉团队工作的原则和方法、冲突解决方式，理解保持良好的人际关系和工作关系的重要性。

        - c) 理解并采取必要的措施控制疲劳；

        - d) 了解典型心理问题表现与应对措施；

        - e) 提高在极地或孤独环境中的心理适应能力。

专业安全培训

甲板作业

培训内容包括但不限于：

        - a) 甲板及辅助设施安全操作；
b) 高空作业、舷外作业和封闭空间作业；
c) 海洋调查仪器设备的绑扎固定方法；
d) 按GB/T 42548 执行舷外调查设备布放与回收安全作业；
e) 海况、气象条件对甲板作业安全的影响及应对措施。

培训目标主要包括：

        - a) 掌握甲板及辅助设施安全操作基本要求；
b) 能识别并防控高空、舷外、封闭空间作业主要风险；
c) 能规范实施设备与物料系固、绑扎、固定；
d) 能按 GB/T 42548 落实布放回收关键安全控制点；
e) 具备甲板作业异常工况下的基本应急处置与自救互救能力。

设备操作

培训内容包括但不限于：

        - a) GB/T 12673、GB/T 14914.1 等海洋调查观测安全作业要求；
b) 定点、拖曳、走航等作业流程和关键安全控制点；
c) T/PSC 22～T/PSC 27 等调查仪器设备安全操作规程；
d) 调查设备作业方案和应急预案。

培训目标主要包括：

        - a) 能按 GB/T 12673、GB/T 14914.1 等要求组织/实施作业；
b) 掌握典型作业方式的流程、边界条件与关键控制点；
c) 能按 T/PSC 22～T/PSC 27 等规程规范操作相关设备；
d) 具备执行作业方案与应急预案、开展异常处置的基本能力。

实验室及危化品管理

培训内容包括但不限于：

        - a) GB/T 42549 规定的船舶实验室安全管理和危化品管理内容；

        - b) GB/T 12673规定的船载实验室安全管理内容。

培训目标主要包括：

        - a) 理解并能落实实验室安全管理基本要求；
b) 掌握危化品规范管理与个人防护基本要求；
c) 能识别主要危险源并采取必要控制措施；
d) 具备实验室突发事件的基本应急处置能力。

极地作业（如适用）

培训内容包括但不限于：

        - a) 极地考察的基本知识及特殊性；

        - b) 在极地考察船、直升机、冰面等环境开展调查作业的基本安全知识；

        - c) 极地作业个人防护、作业组织、撤离路线和应急避险；

        - d) 极地野生动物接触、风险与防护要求；

        - e) 极地环境保护和生态保护规定；

        - f) 极地作业相关国际公约、国内法律法规和技术规范的基本要求。

培训目标主要包括：

        - a) 了解极地考察的主要内容及其风险控制原则；

        - b) 能落实在极地各作业环境下开展考察的个人及装备防护、作业组织、撤离避险等关键要求；

        - b) 能熟练掌握直升机乘机安全相关知识；

        - c) 能识别极端天气/野生动物等主要危险源并采取防护措施；

        - d) 能够遵守环境保护与相关法规、技术规范要求；

        - e) 能按应急预案开展协同响应与人员救助。

培训组织与管理

培训对象

海洋科学考察人员：主要包括领队、首席科学家、调查队员、实验室工作人员以及其他技术支持人员。

海洋调查船舶上参与海洋科学考察工作的船员。

持有海船基本安全培训合格证、海上交通安全技能培训合格证明的海洋科学考察人员，可免予7.1和7.2中相应的培训。

培训方式

采用理论教学和实践性教学。

理论教学讲授航前作业人员安全培训的相关要求、基本理论、行动原则、设备配备及使用要求。

实践性教学使参训人员掌握在科学考察情况下的各项技能以及设备的使用操作，提升参训人员在应急情况下的处置能力和反应能力。

课程安排

培训课程、理论教学和实践性教学学时安排见附录B。

考核与发证

理论知识考试：安全培训机构在理论教学后，组织参训人员参加根据第8章内容编制的理论考试。考试时间不少于1学时，考核成绩记入培训证明。

实操技能考核：掌握附录B中实践性教学内容、完成相应学时的参训人员可评定为合格，记入培训证明。

培训证明发放：安全培训机构在考试结束后10个工作日内，向合格人员颁发相应的培训证明(见附录C)。

档案管理

安全培训机构建立培训档案管理制度，对参训人员登记、考核、证书发放等文件进行归类、整理、保存、控制和归档；

对参训人员培训档案等文件的编制、使用、查阅、增补、移交、销毁等进行管理。

（资料性）
安全培训场地、设施、设备配置表

安全培训场地设施设备配置见表A.1。

- 表A.1安全培训场地、设施、设备配置表

| 序号 | 场地、设施、设备名称 | 技术指标 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全基本培训(个人求生) |  |  |  |  |  |
| 1 | 气胀式救生筏(15人型) | 符合相关要求 |  | 个 | 1 |
| 2 | 气胀式救生筏(25人型) |  |  | 个 | 1 |
| 3 | 救生衣 |  |  | 件 | 40 |
| 4 | 保温式救生服 |  |  | 件 | 8 |
| 5 | 救生圈 |  |  | 个 | 10 |
| 6 | 救生环 | 直径175mm～195mm，断面直径25mm～30mm，承载≥100kg |  | 个 | 4 |
| 7 | SART | 符合相关要求 |  | 个 | 1 |
| 8 | EPARB |  |  | 个 | 1 |
| 9 | 双向对讲电话 |  |  | 部 | 2 |
| 10 | 手持红色火焰信号 |  |  | 个 | 4 |
| 11 | 高空降落伞火箭 |  |  | 个 | 6 |
| 12 | 橙色烟雾信号 |  |  | 个 | 2 |
| 13 | 连体工作服 |  |  | 件 | 40 |
| 14 | 绳梯 |  |  | 个 | 1 |
| 15 | 攀爬网 |  |  | 个 | 1 |
| 海上安全基本培训(救助) |  |  |  |  |  |
| 1 | 保证安全训练的水域 | 可用游泳馆水面替代 |  |  |  |
| 2 | 直升机救助吊环 | 符合相关要求 |  | 套 | 1 |
| 3 | 直升机救助担架 |  |  | 副 | 1 |
| 4 | 直升机救助吊篮 |  |  | 副 | 1 |
| 5 | 头盔 |  |  | 顶 | 15 |
| 6 | 救助艇 |  |  | 艘 | 1 |
| 7 | 吊机 |  |  | 个 | 1 |
| 8 | 心肺复苏模拟人 |  |  | 个 | 2 |
| 9 | 船用担架 |  |  | 个 | 1 |
| 10 | 止血带 |  |  | 个 | 若干 |
| 11 | 三角巾 |  |  | 个 | 若干 |
| 12 | 绷带 |  |  | 个 | 若干 |
| 13 | 船用担架 |  |  | 个 | 1 |
| 14 | 除颤器 |  |  | 个 | 1 |
| 15 | 急救箱 |  |  | 个 | 1 |
| 海上基本安全培训(消防) |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防训练模拟舱 |  | 应保证两层高度，平面应具有两间以上舱室 | 座 | 1 |
| 2 | 消防员灭火防护服 |  | 符合相关要求 | 件 | 20 |
| 3 | 消防员隔热防护服 |  |  | 件 | 5 |
| 4 | 储压式空气呼吸器 |  | 额定工作压力30MPa | 套 | 5 |
| 5 | 空气呼吸器充气压缩机 |  | 符合相关的要求 | 台 | 1 |
| 6 | 防毒面具 |  |  | 个 | 5 |
| 7 | 防爆手电 |  | 使用时间超过2h | 个 | 2 |
| 8 | 消防斧 |  | 符合相关要求 | 把 | 5 |
| 9 | 消防钩 |  |  | 个 | 5 |
| 10 | 消防桶 |  |  | 个 | 5 |
| 11 | 固定式灭火系统模拟释放装置 |  |  | 套 | 1 |
| 12 | 常用手提式灭火器 |  | 各种类型 | 个 | 10 |
| 13 | 消防泵 |  | 符合相关要求 | 台 | 2 |
| 14 | 水龙带 |  |  | 条 | 12 |
| 15 | 消防栓 |  |  | 个 | 8 |
| 16 | 水枪 |  |  | 支 | 10 |
| 17 | 国际通岸接头 |  |  | 个 | 2 |
| 18 | 紧急逃生呼吸装置 |  | 使用时间≥10min | 套 | 6 |
| 19 | 消防服、头盔、靴、帽、安全带 |  | 符合相关要求 | 套 | 40 |
| 20 | 消防救生绳索 |  | 长度≥30m | 根 | 2 |
| 21 | 火灾自动报警器 |  | 符合相关要求 | 个 | 6 |
| 22 | 1m×1m×0.3m钢制火盆 |  | 尺寸≥1m×1m×0.3m | 个 | 2 |

- 附录B 
（规范性）
安全培训课程设置与教学安排

海洋调查船舶科学考察人员安全培训课程、培训大纲、理论教学与实践教学学时安排见表B.1。

  - 海洋科考队员培训内容和设置

| 培训模块 | 培训课程 | 培训大纲 | 理论教学 学时 | 实践教学 学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1安全法律法规培训 | 7.1.1国际公约 | - SOLAS公约 - MARPOL公约 - MLC公约 - PSC检查等 | 1 | —— |
|  | 7.1.2法律法规 | - 海上交通安全法 - 生态环境法典 | 1 | —— |
|  | 7.1.3 规章制度 | - 海洋科学考察相关管理规定 - 保密外事注意事项（如涉密项目、境外靠港） | 1 | —— |
| 7.2基本安全培训 | 7.2.1个人求生 | - 个人求生设备 - 应急部署和演习 - 弃船采取的行动 - 水中待救行动 | 1 | 1 |
|  | 7.2.2救助培训 | - 医疗救助 - 快速救助艇救助 - 直升机救助 | 1 | 1 |
|  | 7.2.3消防培训 | - 消防基本知识 - 火灾分类及灭火方法 - 船舶消防设备及使用 - 火灾扑救方法 - 火场逃生 | 2 | 1 |
|  | 7.2.4 心理健康培训 | - 海上环境对心理健康的影响 - 船上团队沟通与冲突管理 - 个人疲劳管理 - 典型心理问题识别与应对 - 特殊环境下的心理适应（如适用） | 2 | —— |
| 7.3专业安全培训 | 7.3.1 甲板作业 | - 甲板及辅助设施安全操作 - 高空作业、舷外作业和封闭空间作业 - 海洋调查仪器设备的绑扎固定的方法 - GB/T 42548规定的船舶舷外调查设备布放和回收安全作业要求 - 海况、气象条件对甲板作业安全的影响及应对措施 | 2 | 1 |
|  | 7.3.2 设备操作 | - GB/T 12673、GB/T 14914.1等海洋调查观测安全作业要求 - 定点、拖曳、走航等调查作业流程和关键安全控制点 - T/PSC 22、T/PSC 23、T/PSC 24、T/PSC 25、T/PSC 26、T/PSC 27等海洋调查仪器设备安全操作规程 - 调查设备作业方案和应急预案 | 2 | 1 |
|  | 7.3.3 实验室与危化品管理 | - GB/T 42549规定的船舶实验室安全管理和危化品管理内容 - GB/T 12673规定的船载实验室安全管理内容 | 1 | 1 |
|  | 7.3.4 极地作业 | - a) 极地考察的基本知识及特殊性 - b) 在极地考察船、直升机、冰面等环境开展调查作业的基本安全知识 - c) 极地作业个人防护、作业组织、撤离路线和应急避险 - d) 极地野生动物接触、风险与防护要求 - e) 极地环境保护和生态保护规定 - f) 极地作业相关国际公约、国内法律法规和技术规范的基本要求 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 24 | 16 | 8 |

- 附录C
（规范性）
海洋调查船舶科学考察人员安全培训合格证明

图C.1给出了海洋调查船舶科学考察人员安全培训合格证明。

证书号码：

海洋调查船舶科学考察人员

安全培训合格证明

兹证明           ，身份证号码/护照号码：            ,业已按照GB/T XXXX《海洋调查船舶科学考察人员安全培训指南》的规定，于    年   月   日至      年     月     日完成下列安全理论知识和专业技能培训，考试合格，有效期5年。

| 培训内容 | 理论考试成绩 | 实操考核成绩 |
| --- | --- | --- |
| □法律法规培训 |  | —— |
| □基本安全培训a |  |  |
| 个人求生 |  |  |
| 救助培训 |  |  |
| 消防培训 |  |  |
| 心理健康培训（可选） |  | —— |
| □专业安全培训b |  |  |
| 甲板作业 |  |  |
| 设备操作 |  |  |
| 实验室与危化品管理 |  |  |
| 极地作业（适用于极地区域航次） |  |  |
| 注： a个人求生、救助培训、消防培训3个分项实操考核成绩都为合格的，基本安全培训实操成绩为合格。 b甲板作业、设备操作、实验室与危化品管理3个分项实操考核成绩都为合格的，专业安全培训实操考核成绩为合格。 |  |  |

安全培训机构名称（印章）：

年    月   日

图C.1  海洋调查船舶科学考察人员安全培训合格证明

参考文献

[1] GB/T 42629.1 国际海底区域和公海环境调查规程 第1部分：总则

[2] 中华人民共和国海上交通安全法,2021

[3] 交通运输部，中华人民共和国船员培训管理规则，2019

[4] 交通运输部，中华人民共和国海船船员培训大纲，2021

[5] 中华人民共和国海事局，中华人民共和国海船船员船上培训管理办法，2018

[6] 中华人民共和国海事局,《中华人民共和国海上设施工作人员海上交通安全技能培训管理办法》,2021

[7] 中华人民共和国海事局，《中华人民共和国船员培训管理规则》实施办法，2025

[8] 中华人民共和国海事局，《船员身心健康管理操作指南（试行）》，2024